通用MQTT

接口文档V1.5

2022年02月

目        录

1 协议介绍	3

1.1 编写目的	3

2 协议总体描述	3

3具体接口细则	4

3.1采集点描述消息（已停用）	4

3.1.1功能描述	4

3.1.2接口细节	4

3.2数据上报	5

3.2.1功能描述	5

3.2.2接口细节	5

3.3 校时	9

3.3.1功能描述	9

3.3.2接口细节	9

3.4 云平台写值指令	9

3.4.1功能描述	9

3.4.2采集点写入指令	9

3.5 心跳	10

3.5.1功能描述	10

3.5.2 接口细节	10

3.6 报警	11

3.6.1功能描述	11

3.6.2 接口细节	11

3.7 获取物模型	12

3.8 获取全数据	14

3.9 遗愿	14

1 协议介绍

1.1 编写目的

本文的目标读者是接入物联网云平台的网关协议开发人员，为其提供网关开发所需要的协议接口规范。

2 协议总体描述

物联网云平台提供MQTT的broker，网关通过约定的身份验证机制连接broker，通过约定的topic发布消息，通过约定的topic接收消息。发布或接收消息的质量默认为QoS0级别，消息体将采用utf8编码的json文本格式。

当网关连接入到broker后，首先要发送采集点描述（见3.1）消息，接下来再发送数据上报（见3.2）消息，进行持续的数据上报。

在数据上报期间，网关可以向云平台发送校时（见3.3）消息进行校时。网关需要订阅云平台指令（见3.4）消息，根据指令执行相关操作，并向云平台反馈指令响应（见3.4）消息。

网关默认发布的主题为/dingiiot/linkqi/pub/${sn}，默认订阅的主题为/dingiiot/linkqi/sub/${sn}，可自定义。

名词解释：

sn ：网关唯一编号

broker：mqtt服务器

topic：mqtt客户端和broker之间交互时的主题

3具体接口细则

3.1采集点描述消息（已停用）

3.1.1功能描述

用于网关向云平台报送“采集点描述信息”。“采集点描述信息”是指网关采集通道中所有采集设备和所有采集点的信息描述，是后面“数据上报信息”中上报数据的schema（概要描述）。

3.1.2接口细节

采集点描述消息由网关发送至云平台，报文消息体如下：

{

"type":"desc",

"sn":"TN001",

"info":{

"C1_D1":[

{

"id":"Tag1",

"desc":"Ia"

},

{

"id":"Tag3",

"desc":"Ib"

}

],

"C1_D2":[

{

"id":"Tag1",

"desc":"Ic"

}

],

"C2_D1":[

{

"id":"Tag1",

"desc":"Ua"

}

]

}

}

3.2数据上报

3.2.1功能描述

用于网关向云平台上送网关采集的数据。

3.2.2接口细节

数据上报分三种方式，一是全部数据上报，二是变化数据上报，三是断线缓存数据上报，以type区分。实时数据消息由网关发送至云平台，报文消息体如下：

{

"type":"real",

"sn":"TN001",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"data":{

"1(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"1",

"value":"0.000"

},

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag3",

"quality":"0",

"value":"1.000"

}

],

"2(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"1.000"

}

],

"3(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"694.000"

}

]

}

}

变化数据上送格式如下：

{

"type":"change",

"sn":"TN001",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"data":{

"1(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag3",

"quality":"0",

"value":"5.000"

}

],

"2(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"5.000"

}

],

"3(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"478.000"

}

]

}

}

断线缓存数据上送，格式如下：

{

"type":"his",

"sn":"TN001",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"data":{

"1(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag3",

"quality":"0",

"value":"5.000"

}

],

"2(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"5.000"

}

],

"3(设备公共地址或设备通信地址)":[

{

"id(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"quality":"0",

"value":"478.000"

}

]

}

}

3.3 校时

3.3.1功能描述

用于网关与云平台保持时间的一致。

3.3.2接口细节

网关向云平台发送校时请求消息，报文消息体如下：

{

"type":"timereq",

"sn":"TN001",

"time":"2018-10-10 16:01:47"

}

在接收到校时消息后，云平台向网关响应校时反馈消息，消息体如下：

{

"type":"timeack",

"sn":"TN001",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"time_zone":"UTC+08:00"

}

3.4 云平台写值指令

3.4.1功能描述

云平台指令由云平台向网关发送，指令的反馈由网关发回云平台。

3.4.2采集点写入指令

采集点写入指令提供云平台改变设备采集点数据的功能。消息体如下：

{

"type":"write",

"sn":"1021702119",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"PublicAddr(设备公共地址或设备通信地址)":"1",

"tagid(测点名称或测点地址)":"Tag1",

"value":"11"

}

网关在写入成功后，需要向云平台返回指令响应，响应的消息体如下：

{

"type":"writeack",

"sn":"1021702119",

"time":"2018-10-10 16:01:47",

"tagid(测点名称)":"Tag1",

"value":"11.000",

"result":"success/fail"

}

3.5 心跳

3.5.1功能描述

网关定时向服务器上报，如果最后一次心跳时间和服务器时间相差过长，那么认为离线。

3.5.2 接口细节

消息体如下：

{

"type" : "heart",

"sn" : "1021702119",

"pswd" : "1234"(只有第一次心跳才发送),

"time" : 1583896779,

"iccid" : "",

"csq" : 0

}

sn:网关编号；

time:网关时间；

iccid:网关的物联网卡的id；

csq:信号值，≤13差，≥14良，≥23好，0或99无信号。

3.6 报警

3.6.1功能描述

当某一测点触发了报警，那么网关会主动上报报警消息。

3.6.2 接口细节

消息体如下：

{

"list" : [ {

"dev_addr" : "58",

"dev_name" : "设备1",

"tag_name":"测点0",

"v" : 60,

"l" : 10,

"t" : 0,

"s" : 0,

"m" : "低低报警"

}, {

"dev_addr" : "58",

"dev_name" : "设备1",

“tag_name”:”测点0”,

"v" : 2115,

"l" : 100,

"t" : 1,

"s" : 1,

"m" : "高高报警"

} ],

"sn" : "1021702119",

"time" : "2018-10-10 16:01:47",

"type" : "alarm"

}

list:报警消息的数组;

time:报警的时间;

m：报警消息;

s:报警状态，0恢复，1产生;

t:报警类型，0:无,1:高高报,2:高报,3:低报,4:低低报,5:开报警,6:关报警,7:变位报警；

l:报警触发的限值;

v:该测点触发报警的值;

tag_name:测点名称;

dev_name:设备名称;

dev_addr:设备地址。

3.7 获取物模型

只有opencpu方案才支持改功能。

平台发送:

{

"type":"get_model",

"sn":"1021702119"

}

网关回复,按设备发，如果有多个设备，则在发完设备之前,”more”字段为1，直到最后一个设备时，”more”字段为0:

{

"type": "model",

"sn": "1021702119",

"more": 0(为1表示后续还有设备，为0表示这是最后一个设备),

"dev_id": "device1",

"modes": [

{

"name": "name1",

"model": "model1",

"rw": "ro"(读写属性:ro 只读，wo:只写,rw:可读可写),

"type": "yc"(测点类型:yc；模拟量, yx；开关量)

},

{

"name": "name2",

"model": "model2",

"rw": "wo",

"type": "yx"

},

{

"name": "name3",

"model": "model3",

"rw": "rw",

"type": "yc"

}

]

}

3.8 获取全数据

只有opencpu方案才支持改功能。

平台发送:

{

"type":"get_data",

"sn":"1021702119"

}

网关回复:参考“3.2 数据上报”

3.9 遗愿

主题:/dingiiot/linkqi/will/${sn}

消息：

{

"sn": "1021702119",

"tp": 10

}